B737舱门训练器

1、舱门训练器使用时，必须提前十分钟加电运行；

2、在没有加电时，严禁使用舱门（否则会对舱门造成无法修复的损坏）；

3、控制台的伸缩机构在运行时，不要切断电源；

4、操作预位手柄时，动作要连贯；

5、嘎拉棒在与地面结合时，尽量不要踩踏嘎拉棒。

训练器检查程序

| 编号 | 工作内容 | 参考信息 | D | W | M | 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置：舱体 |  |  |  |  |  |  |
| 1.0 | 目测检查训练器： 整个训练器处于安全状态 |  | X |  |  | ALL |
| 1.1 | 检查照明灯： 训练器加电成功后，训练器内所有的照明灯光应该点亮，包括门区灯、天花板灯、侧壁灯等。 | 必要时更换灯管 | X |  |  | ALL |
| 1.2 | 测试乘务员座椅： 查找裂纹；查找松动的紧固件；检查弹簧状态 |  |  |  | X | ALL |
| 1.3 | 检查微型气泵： 清理过滤器内的液体；放掉压缩机储气罐内的水汽；检查机油油面 |  |  | X |  | ALL |
| 位置：教官控制板 |  |  |  |  |  |  |
| 2.0 | 检查供电正常；进入自检页面，确定无故障显示 |  | X |  |  | ALL |
| 2.1 | 检查IC卡启动器： 训练器供电后启动器显示正常 IC划过可正常启动 |  | X |  |  | ALL |
| 位置：舱门 |  |  |  |  |  |  |
| 3.0 | 检查舱门及其运行 |  | X |  |  | ALL |
| 3.1 | 检查舱门打开功能： 舱门可以平滑打开，无卡死现象 |  |  | X |  | ALL |
| 3.2 | 检查舱门关闭功能： 舱门可以平滑关闭，无卡死现象 |  |  | X |  | ALL |
| 3.3 | 检查阵风锁 |  |  | X |  | ALL |
| 3.4 | 检查观察窗显示器： 加电成功后自动进入登机廊桥画面 |  | X |  |  | ALL |
| 3.5 | 检查测试手柄卡阻功能 |  |  | X |  | ALL |
| 位置：电气间 |  |  |  |  |  |  |
| 4.0 | 检查配电柜 |  |  | X |  | ALL |
| 4.1 | 检查所有的短路保护器都处于ON |  |  | X |  | ALL |
| 4.2 | 检查PLC的电池显示灯，应该处于熄灭状态 |  |  |  | X | ALL |
| 4.3 | 所有继电器工作正常 |  |  |  | X | ALL |

备注：D=天  W=周  M=月