A330服务训练舱

1、舱门训练器使用时，必须提前十分钟加电运行；

A330服务训练舱检查程序

| 编号 | 工作内容 | 参考信息 | D | W | M | 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置：舱体 |  |  |  |  |  |  |
| 1.0 | 目测检查训练器： 整个服务舱处于安全状态 |  | X |  |  | ALL |
| 1.1 | 检查照明灯： 训练器加电成功后，服务舱内所有的照明灯光应该点亮，包括门区灯、天花板灯、侧壁灯等。 | 必要时更换灯管 | X |  |  | ALL |
| 1.2 | 测试乘务员座椅： 查找裂纹；查找松动的紧固件；检查弹簧状态 |  |  |  | X | ALL |
| 位置：控制板 |  |  |  |  |  |  |
| 2.0 | 检查供电正常；进入自检页面，确定无故障显示 |  | X |  |  | ALL |
| 2.1 | 检查IC卡启动器： 服务舱供电后启动器显示正常 IC划过可正常启动 |  | X |  |  | ALL |
| 位置：电气间 |  |  |  |  |  |  |
| 3.0 | 检查配电柜 |  |  | X |  | ALL |
| 3.1 | 检查所有的短路保护器都处于ON |  |  | X |  | ALL |
| 3.2 | 检查PLC的电池显示灯，应该处于熄灭状态 |  |  |  | X | ALL |
| 3.3 | 所有继电器工作正常 |  |  |  | X | ALL |

备注：D=天  W=周  M=月